B - plochy bydlení

Hlavní využití: Plochy vymezené za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňující nerušený a bezpečný pobyt a každodenní relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení

Přípustné jsou: - pozemky rodinných domů, parkovišť a garáží rodinných domů - pozemky veřejných prostranství, související zeleně a zahradní úpravy - pozemky související občanské vybavenosti, - pozemky dopravní a technické infrastruktury, zajišťující obslužnost území nebo nadřazené

Podmínečně přípustné jsou: - pozemky obchodů a provozoven služeb, sloužící pro dané území, nerušící řemeslnické provozovny a další zařízení podmínka umístění: zachování priority bydlení, provozovny související s obsluhou daného území a nenarušující svým provozem a technickým zařízením užívání staveb ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí souvisejícího území ( např. hodinářství, kadeřnictví, obchody, stravovací provozovny – o max. rozloze 150m2), pro budovy obchodního prodeje je stanovena limitní výměra 1000m2, - pozemky hospodářského zázemí podmínka umístění: nenarušující svým provozem užívání staveb ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí souvisejícího území - pozemky jednotlivých zařízení administrativy podmínka umístění: umístění v objektech, které slouží převážně k bydlení

Nepřípustné jsou: - jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné

Prostorová regulace: - maximální výška zástavby dle kódové značky ve výkresové části (hlavní výkres), není-li uvedena, pak platí regulace max. 2 plná nadzemní podlaží - zastavěnost dle kódové značky ve výkresové části (hlavní výkres), není-li uvedena, pak platí regulace max. 40% výměry pozemku.

SO - plochy smíšené obytné

Hlavní využití: Plochy vymezené tam, kde není účelné odděleně vyčleňovat plochy bydlení a občanské vybavenosti a kde je nezbytné vyloučit umisťování staveb a zařízení, snižující kvalitu prostředí v této ploše

Přípustné jsou: - pozemky rodinných domů - pozemky související zeleně a zahradní úpravy - pozemky parkovišť a garáží staveb pro bydlení - pozemky administrativy - pozemky dopravní a technické infrastruktury, zajišťující obslužnost území nebo nadřazené - pozemky veřejných prostranství

Podmínečně přípustné jsou: - pozemky občanské vybavenosti, obchody a provozovny služeb, hospodářské zázemí, nerušící řemeslnické provozovny a další zařízení - pozemky bytových domů podmínka umístění: nenarušující svým provozem a technickým zařízením užívání staveb ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí souvisejícího území , nezatěžující nadměrně dopravní nápojné trasy a infrastrukturu

Nepřípustné jsou: - jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné

Prostorová regulace: - maximální výška zástavby dle kódové značky ve výkresové části (hlavní výkres), není-li uvedena, pak platí regulace max. 2 plná nadzemní podlaží - zastavěnost dle kódové značky ve výkresové části (hlavní výkres), není-li uvedena, pak platí regulace max. 40% výměry pozemku. - prostorový soulad s okolím, přizpůsobení měřítka staveb okolnímu prostředí

R - plochy rekreace a sportu

Hlavní využití: Plochy vymezené za účelem zajištění podmínek pro rekreaci a sportovní vyžití v kvalitním prostředí

Přípustné jsou: - pozemky staveb pro sport a rekreaci včetně venkovních i krytých hřišť , venkovních i krytých koupališť, nenarušující svým provozem užívání staveb ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí souvisejícího území - pozemky související zeleně a zahradní úpravy - pozemky parkovišť jako zázemí pro uživatele rekreačních a sportovních zařízení - pozemky související občanské vybavenosti - pozemky dopravní a technická infrastruktury - pozemky veřejných prostranství

Podmínečně přípustné jsou: - pozemky provozoven služeb (restaurační zařízení, opravy sportovního vybavení apod.) podmínka umístění: jako doplňková funkce hlavního využití

Nepřípustné jsou: - jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné

Prostorová regulace: - maximální výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží

OV - plochy občanské vybavenosti

Hlavní využití: Plochy vymezené za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívaní v souladu s jejich účelem

Přípustné jsou: - pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání, výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva - pozemky staveb pro obchodní prodej - pozemky staveb pro tělovýchovu a sport - pozemky staveb pro ubytování, stravování a služby - pozemky související zeleně a zahradních úprav - pozemky parkovišť a garáží staveb pro bydlení - pozemky administrativy - pozemky dopravní a technické infrastruktury - pozemky veřejných prostranství

Podmínečně přípustné jsou: - pozemky bydlení podmínka umístění: zachování priority využití pro občanské vybavení a další funkce uvedené jako přípustné (umožňuje umístit např. byt správce apod.)

Nepřípustné jsou: - jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné

Prostorová regulace: - veškerá výstavba v plochách občanské vybavenosti musí být v souladu s ochranou krajinného rázu

U - plochy veřejných prostranství

Hlavní využití: Plochy vymezené za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem

Přípustné jsou: - stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství - pozemky místních komunikací obslužných a zklidněných - pozemky pěších chodníků, cyklistických tras, veřejně přístupných cest - pozemky související zeleně a zahradní úpravy - pozemky dopravní a technická infrastruktury včetně ploch pro dopravu v klidu - pozemky související občanské vybavenosti - pouze v plochách zastavěného a zastavitelného území obce

Nepřípustné jsou: - jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné

Prostorová regulace: - není stanovena

ZS - plochy sídelní zeleně

Hlavní využití: Plochy vymezené za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění ploch zeleně ve vazbě na zastavěné a zastavitelné území v souladu s jejich významem a účelem

Přípustné jsou: - pozemky zeleně veřejné, parků, parkové a zahradní úpravy - pozemky zeleně zahrad, zahrádek a záhumenků, vytvářejících přechod zástavby do krajiny - pozemky zeleně izolační, oddělující např. plochy bydlení od jiných funkčních plocha eliminující jejich negativní vliv na plochy bydlení - oplocení - pozemky dopravní a technické infrastruktury včetně ploch pro dopravu v klidu

Nepřípustné jsou: - jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné

Prostorová regulace: - není stanovena

T - plochy technické infrastruktury

Hlavní využití: Plochy vymezené tam, kde využití pozemků pro tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a jiné využití vymezených pozemků není možné

Přípustné jsou: - pozemky vedení, staveb a provozně souvisejících staveb technického vybavení (např. stavby a zařízení pro nakládání s odpady, stavby technického vybavení vodohospodářského a ostatního ) - pozemky zeleně a zahradní úpravy - pozemky dopravní infrastruktury včetně dopravy v klidu

Podmínečně přípustné jsou: - pozemky související administrativy nebo jiné vybavenosti podmínka umístění: v případě, že je nezbytnou součástí provozování technické infrastruktury na vymezené ploše

Nepřípustné jsou: - jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné

Prostorová regulace: - maximální výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží - zastavěnost max. 40% výměry pozemku

D - plochy dopravní infrastruktury

Hlavní využití: Plochy vymezené samostatně tam, kde intenzita dopravy a jejího vlivu vylučuje začlenění do ploch jiného způsobu využití, tam kde jejich vymezení je nezbytné k zajištění dopravní obslužnosti, zahrnují pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací

Přípustné jsou: - pozemky silnic I., II., III. tř. a místních komunikací (zpravidla jen I. a II. tř.) včetně pozemků na kterých jsou umístěny součásti komunikací: náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná zeleň, izolační zeleň - pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení - pozemky cest, pěších stezek a chodníků, cyklistických tras - související zeleň a zahradní úpravy - technická infrastruktura - liniové stavby

Nepřípustné jsou: - jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné

Prostorová regulace: - není stanovena

V - plochy vodní a vodohospodářské

Hlavní využití: Plochy vymezené tam, kde je třeba zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky, ochranu před suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny

Přípustné jsou: - plochy vodní a vodohospodářské - pozemky vodních ploch a koryt vodních toků - jiné pozemky s převažujícím vodohospodářským využitím - pozemky související krajinné zeleně - pozemky související dopravní infrastruktury - pozemky technické infrastruktury pro liniové stavby

Podmínečně přípustné jsou: - rekreační využití vodních ploch podmínka umístění: pouze jako doplňková funkce a pokud není v rozporu s vodohospodářským využitím

Nepřípustné jsou: - jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné

Prostorová regulace: - není stanovena

O - plochy zemědělské

Hlavní využití: Plochy vymezené v plochách, kde je třeba zajištění podmínek pro převažující zemědělské využití - rostlinnou výrobu

Přípustné jsou: - pozemky zemědělského půdního fondu, zejména orné půdy - pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství - pozemky krajinné zeleně - realizace prvků ÚSES, funkce stávajících prvků ÚSES - opatření proti erozi - pozemky dopravní infrastruktury - pozemky technické infrastruktury pro liniové stavby - pozemky koryt vodních toků

Podmínečně přípustné jsou: - jiné zemědělské využití podmínka umístění: nemající negativní vliv na krajinu, nenarušující svým provozem a zařízením užívání pozemků ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí souvisejícího území

Nepřípustné jsou: - jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné

Prostorová regulace: - není stanovena

L - plochy lesní

Hlavní využití: Plochy vymezené v plochách, kde je třeba zajištění podmínek využití pozemků pro les

Přípustné jsou: - pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) - pozemky staveb, zařízení a jiných opatření lesního hospodářství - realizace prvků ÚSES, funkce stávajících prvků ÚSES - pozemky dopravní infrastruktury - pozemky technické infrastruktury pro liniové stavby - pozemky koryt vodních toků

Nepřípustné jsou: - jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné

Prostorová regulace: - není stanovena

N - plochy smíšené nezastavěného území

Hlavní využití: Plochy vymezené v plochách, kde není účelné funkční členění ploch na zemědělské, lesní nebo krajinnou zeleň - plochy v nezastavěném území, které nejsou vymezeny jako ZPF nebo PUPFL

Přípustné jsou: - pozemky stávajícího zemědělského půdního fondu mimo ornou půdu - užívané jako pastviny, sady, zahrady apod. - pozemky krajinné zeleně - funkce a realizace prvků ÚSES, interakčních prvků - opatření proti erozi - pozemky dopravní infrastruktury - pozemky technické infrastruktury pro liniové stavby - pozemky koryt vodních toků

Podmínečně přípustné jsou: - užívání pozemků jako zemědělské půdy a pro stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství podmínka umístění: - nezpůsobující likvidaci stávající krajinné zeleně - mezí, břehových porostů apod. - nezpůsobující erozi a jiný negativní dopad na krajinu - neznemožňující realizaci prvků ÚSES v lokalitách k tomu určených - jiné zemědělské využití podmínka umístění: nemající negativní vliv na krajinu, nenarušující svým provozem a zařízením užívání pozemků ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí souvisejícího území

Nepřípustné jsou: - jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné

Prostorová regulace: - není stanovena

Z - plochy přírodní

Hlavní využití: Plochy vymezené v plochách, kde je třeba zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny

Přípustné jsou: - realizace prvků ÚSES, interakčních prvků - pozemky krajinné zeleně - pozemky koryt vodních toků

Podmínečně přípustné jsou: - opatření proti erozi - související dopravní infrastruktura - technická infrastruktura - liniové stavby podmínka umístění: - soulad s funkcí prvků VKP a ÚSES v lokalitách k tomu určených, soulad s podmínkami ochrany přírody a krajiny

Nepřípustné jsou: - jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné

Prostorová regulace: - není stanovena